Технические характеристики:

| Категория | 5 |
| --- | --- |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Количество пар | 10 |
| Материал проводников | Медь |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников | 0,47 ± 0,01 мм |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Толщина изоляции проводников | 0,23 ± 0,02 мм |
| Диаметр изоляции проводников | 0,94 ± 0,05 мм |
| Материал внешней оболочки | Полиэтилен (PE) |
| Применение | Для внешней прокладки |
| Толщина оболочки | 1,0 ± 0,05 мм |
| Внешний диаметр оболочки | 12,8 ± 0,5 мм |
| Цвет оболочки | Черный |
| Защитная пленка | Есть |
| Конструкция индивидуального экрана | – |
| Конструкция общего экрана | Полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в постоянном контакте с монолитным дренажным проводником (CCS, 0,5 мм) |
| Разрывная нить | Есть |
| Погонная масса | 58,4 ± 1,0 кг/км |
| Радиус изгиба при прокладке | Не менее 15-ти диаметров кабеля |
| Радиус изгиба при эксплуатации | Не менее 10-ти диаметров кабеля |
| Допустимое растягивающее усилие | Не более 100 H |
| Предельное допустимое напряжение | 80 В |
| Волновое сопротивление | 100 ± 15 Ом |
| Скорость распространения сигнала (NVP) | 0,69 ± 0,1 |
| Погонное сопротивление (DC) | ≤ 115 Ом/км |
| Длина | 305 м |
| Соответствие стандартам | Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Диапазоны температур | Хранение от -40 до +60 °C. Прокладка от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -40 до +60 °C |