Обучение приемника –

1й режим: «реле вкл. пока нажата кнопка".

Нажмите кнопку обучения на приёмнике один раз, после чего он перейдет в режим настройки. Подождите пока светодиод выключится и нажмите кнопку дистанционного управления, светодиодный индикатор на плате приемника будет мигать, а затем выключится. Через 3 секунды светодиод снова включится - программирование режима 1 выполнено успешно.

2й режим: «нажали кнопку - реле вкл., еще раз нажали - реле выкл.»

Дважды нажмите кнопку обучения на приемнике и подождите пока светодиод выключится и нажмите кнопку на брелке управления. Как только приёмник получит сигнал светодиод будет мигать а затем отключится. Через 3 секунды светодиодный индикатор снова включится.

3й режим: То же самое что и во втором режиме только «включение-выключение будет производиться разными кнопкам». Нажмите кнопку обучения на плате приёмника три раза и подождите пока светодиодный индикатор на плате не начнет мигать и затем отключится. Нажмите кнопку дистанционного управления A. Светодиод мигнет 5 раз. Нажмите кнопку дистанционного управления B. Светодиод мигнет 5 раз. Через 3 сек. светодиодный индикатор выключится, программирование выполнено.